通过式 X 光行李检查机设备参数、要求

- 设备通道尺寸≥500mm*300mm;

- 设备应具有图像存储功能，存储不少于2000万幅图像；（提供公安部有效检测复印件加盖投标专用章或公章）

- 3、设备穿透力应不小于46mm;

- 4、设备线分辨力应不大于0.0787mm;

- 5、设备空间分辨率应不小于φ1.0mm;

- 6、设备应支持图像放大功能，放大显示所选中区域的物体图像，任意区域放大应不小于256倍。（提供公安部有效检测复印件加盖投标专用章或公章）

- 7、设备对禁限带品的智能识别应具有0~10 等级灵敏度设置。

- 8、当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作台上的相应功能键，设备应能检测出厚度为0.01mm的标准塞尺;

- 9、设备应在方便操作人员触及的位置装有紧急停止开关，一旦紧急情况发生，能立即切断设备X射线产生装置和输送装置的供电电源，紧急停止开关应使用黄底红色开关；设备应配备适当额定值的电源过流保护装置，以防止由于内部元件失效或其他意外引起的过电流可能造成火灾的危险。

- 10、设备应支持图像回拉功能，可回调当前用户的历史过检图像，无图像数量限制。

- 11、设备应支持远程接入鱼眼摄像机、双目摄像机、三目摄像机、四目摄像机、八目枪球联动一体机及全局摄像机，并可将视频图像以多画面分割方式显示，可自定义画面布局; （提供公安部有效检测复印件加盖投标专用章或公章）

- 12、设备应能对被测物品图像中的以下物品进行图像识别并以方框框出报警且以文字提示出方框里禁限带品名称：1、尖刀   2、折叠刀 3、单刃匕首    4、双刃尖刀  5、菜刀     6、美工刀  7、弯刀    8、砍刀   9、剪刀    10、斧头刀  13、多棱刀     12、军刀  13、仿真手枪   14、子弹   15、枪管   16、枪把   17、套筒  18、手铐   19、警棍   20、指虎   21、电击器    22、鞭炮   23、烟花   24、压力容器罐   25、液体  26、扳手   27、锤子  28、充电宝  29、手机   30、笔记本电脑  31、打火机  32、光盘  等；（提供公安部有效检测复印件加盖投标专用章或公章）

- 14、设备对已生成的单包裹图像进行疑似危险品识别，从X射线扫描结束生成扫描图像开始计时，至显示出识别结果结束计时，单次识别时间应小于等于 80ms

- 15、设备的图像应为24比特（bit)实时处理，灰度级应大于等于65536。设备应支持管理不少于128路前端摄像机，且应支持通过网络接入4路POE接口的摄像机。（提供公安部有效检测复印件加盖投标专用章或公章）

- 16、我单位原有通过式安检门为大华品牌，为保证安检门与X光安检机设备对接，建议继续使用大华品牌设备。